ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении и введении в действие ПОТ 006-24 «Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ»

Согласован:

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики,

Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики,

Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики,

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики,

Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск,

Государственная администрация города Бендеры,

Государственная администрация Григориопольского района и г. Григориополь,

Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея,

Государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбницы,

Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары,

Государственная администрация Каменского района и города Каменка,

РОНП «Общереспубликанское объединение работодателей – Союз промышленников аграриев и предпринимателей Приднестровья»,

Федерация Профсоюзов Приднестровья

Зарегистрирован Министерством юстиции

Приднестровской Молдавской Республики 4 апреля 2024 г.

Регистрационный № 12376

В соответствии со статьями 207, 208 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ  18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 2021 года № 9 (САЗ 21-3), от 30 июля 2021 года № 255 (САЗ 21-30), от 30 декабря 2021 года № 424 (САЗ 21-52), от 24 января 2022 года № 19 (САЗ 22-3), от 14 апреля 2022 года № 133 (САЗ 22-14), от 9 июня 2022 года № 210 (САЗ 22-22), от 16 августа 2022 года № 300 (САЗ 22-32), от 23 декабря 2022 года № 489 (САЗ 22-50), от 22 июня 2023 года № 212 (САЗ 23-26), в целях установления государственных нормативных требований (правил) охраны труда при выполнениидорожных строительных и ремонтно-строительных работ, приказываю:

## 1. Утвердить и ввести в действие ПОТ 006-24 «Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ» согласно Приложению к настоящему Приказу.

## 2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

## 3. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 90 (девяноста) календарных дней со дня официального опубликования.

Первый заместитель

Председателя Правительства –

министр                                                                                 С. ОБОЛОНИК

г. Тирасполь

27 марта 2024 г.

№ 291

Приложение

к Приказу Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики

от 27 марта 2024 года № 291

ПОТ 006-24

«Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ»

# 1. Общие положения

## 1. Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ (далее – Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда, предъявляемые к организации и осуществлению процессов и работ, связанных с проведением строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог в исправном состоянии, эксплуатации используемых в указанных целях дорожной и строительной техники (далее – дорожная техника) и технологического оборудования, а также к процессам и работам, осуществляющимся на производственных объектах, обеспечивающих проведение дорожных строительных и дорожных ремонтно-строительных работ (далее – дорожные работы).

## 2. Требования Правил обязательны для исполнения работодателями (лицами, вступившими в трудовые отношения с работником или наделенные правом заключать трудовые договоры) при организации и осуществлении ими дорожных работ.

## 3. На основе Правил и требований технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя дорожной техники и технологического оборудования (далее – организация-изготовитель) работодателем разрабатываются инструкции по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждаются локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного работниками, осуществляющими дорожные работы (далее – работники), представительного органа (при наличии).

## 4. В случае использования дорожной техники, применения материалов, технологической оснастки и оборудования, выполнения работ, требования к безопасному использованию, применению и выполнению которых не регламентированы Правилами, следует руководствоваться требованиями соответствующих нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и требованиями технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя.

## 5. Работодатель обязан обеспечить безопасность выполнения дорожных работ, содержание оборудования, применяемого в технологическом процессе в исправном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической (эксплуатационной) документацией организации-изготовителя.

## 6. При эксплуатации дорожной техники, технологического оборудования и проведении дорожных работ на работников возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

а) движущиеся транспортные средства, дорожная техника, грузоподъемные машины и механизмы, перемещаемые материалы;

б) подвижные части технологического оборудования, инструмента;

в) острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности технологического оборудования, инструмента;

г) падающие предметы (элементы технологического оборудования) и инструмент;

д) повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

е) повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

ж) повышенная или пониженная температура поверхности технологического оборудования, материалов;

з) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

и) повышенные уровни шума на рабочем месте;

к) повышенный уровень вибрации;

л) повышенная или пониженная влажность воздуха;

м) повышенная или пониженная скорость движения воздуха;

н) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело работника;

о) повышенный уровень электромагнитных излучений;

п) повышенная напряженность электрического поля;

р) недостаточная освещенность рабочей зоны;

с) расположение рабочих мест на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

т) физические перегрузки;

у) нервно-психические перегрузки.

## 7. При организации выполнения работ, связанных с воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, работодатель обязан принять меры по их исключению или снижению до уровней допустимого воздействия, установленных требованиями соответствующих нормативных правовых актов.

При невозможности исключения или снижения уровней вредных и (или) опасных производственных факторов до уровней допустимого воздействия в связи с характером и условиями производственного процесса проведение работ без обеспечения работников соответствующими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) запрещается.

## 8. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из результатов аттестации рабочих мест по условиям труда вправе:

а) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;

б) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ.

## 9. Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника, в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, которые не могут использоваться только в электронной форме.

## 10. Работодатель обязан обеспечить медицинское освидетельствование работающих во вредных и (или) опасных условиях труда в соответствии требованиями законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

# 2. Требования охраны труда при организации выполнения дорожных работ

## 11. Дорожные работы должны выполняться работодателем в соответствии с проектами организации строительства автомобильных дорог (далее – ПОС) и проектами производства работ (далее – ППР), предусматривающими конкретные решения по безопасности и охране труда, определяющими технические средства и методы работ и обеспечивающими выполнение требований нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

При проектировании дорожных работ должны быть определены опасные зоны, в которых возможно воздействие на работников и иных лиц вредных и (или) опасных производственных факторов.

## 12. Работы с повышенной опасностью должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ с повышенной опасностью,оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами (лицами, ответственными за безопасную организацию и проведение работ) согласно нормативному правовому акту исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере охраны труда, определяющему порядок применения нарядов-допусков при производстве работ с повышенной опасностью (далее – наряд-допуск).

Нарядом-допуском определяются содержание, место, время и условия производства работ с повышенной опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ.

Порядок производства работ с повышенной опасностью, оформления наряда-допуска и обязанности уполномоченных работодателем должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, устанавливаются локальным нормативным актом работодателя.

При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований по безопасному выполнению каждого из вида работ.

## 13. К работам с повышенной опасностью, на производство которых выдается наряд-допуск, относятся:

а) земляные работы в зоне расположения подземных газопроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов;

б) земляные работы в котлованах, на откосах и склонах;

в) рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них;

г) работы по валке леса в особо опасных условиях;

д) работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений;

е) строительные, монтажные и ремонтные работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей;

ж) ремонт трубопроводов пара и горячей воды;

з) монтаж и демонтаж технологического оборудования;

и) работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности, поражения электрическим током и с ограниченным доступом посещения;

к) перемещение тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности;

л) электросварочные и газосварочные работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в ямах, в колодцах, в тоннелях;

м) работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

н) работы в колодцах, камерах, подземных коммуникациях, резервуарах без принудительной вентиляции;

о) монтажные и ремонтные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением;

п) осмотр и ремонт приемных устройств бункеров, рабочего пространства щековых и конусных дробилок, очистка вручную разгрузочных воронок грохотов;

р) проведение огневых работ в пожароопасных и взрывоопасных помещениях;

с) работы с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.

## 14. Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утверждается работодателем и может быть им дополнен.

## 15. Оформленные и выданные наряды-допуски учитываются в журнале, в котором указываются следующие сведения:

а) название подразделения;

б) номер наряда-допуска;

в) дата выдачи наряда-допуска;

г) краткое описание работ по наряду-допуску;

д) срок, на который выдан наряд-допуск;

е) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавших и получивших наряд-допуск, заверенные их подписями с указанием даты подписания;

ж) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд-допуск, заверенный его подписью, с указанием даты получения.

## 16. Работы с повышенной опасностью, проводящиеся на постоянной основе и выполняемые постоянным составом работников в аналогичных условиях, допускается производить без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ с повышенной опасностью инструкциям по охране труда.

# 3. Требования охраны труда, предъявляемые к производственной территории (объектам, временнымсооружениям, участкам проведения работ)

## 17. Проезды и проходы на производственной территории должны быть свободными, содержаться в чистоте, а в зимнее время очищаться от снега.

Запрещается загромождение проездов и проходов или использование их для размещения грузов.

## 18. При проведении дорожных работ котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах движения и перемещения транспортных средств и передвижения работников должны быть ограждены.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны устанавливаться переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой по низу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

В темное время суток ограждения и переходные мостики должны освещаться.

## 19. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов дорожного строительства и участков проведения дорожных работ, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях на высоте над уровнем земли (настила) не менее:

а) 2,5 м – над рабочими местами;

б) 3,5 м – над проходами;

в) 6,0 м – над проездами.

# 4. Требования охраны труда к организации рабочих мест и размещению технологического оборудования

## 20. При организации рабочих мест безопасность работников должна обеспечиваться:

а) соблюдением требований безопасности при эксплуатации дорожной техники, технологического оборудования, при применении опасных веществ и материалов;

б) защитой работников от опасностей, создаваемых движущимися частями технологического оборудования, перемещаемыми изделиями, заготовками и материалами.

## 21. Рабочие места следует располагать:

а) на удалении от технологического оборудования, генерирующего вредные и (или) опасные производственные факторы;

б) вне линии движения грузов, перемещаемых с помощью грузоподъемных средств.

## 22. Места временного или постоянного нахождения работников, не участвующих непосредственно в выполнении дорожных работ, должны располагаться за пределами опасных зон.

## 23. Рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания пылевыделяющих материалов должны быть обеспечены аспирационными или вентиляционными системами.

## 24. При организации рабочих мест опасные зоны технологического оборудования должны быть ограждены, экранированы или иметь устройства, исключающие воздействие на работников вредных и (или) опасных производственных факторов.

## 25. Уборка и чистка технологического оборудования и механизмов должна производиться при полном их отключении от питающей электросети.

# 5. Общие требования охраны труда при выполнении дорожных работ

## 26. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда при выполнении дорожных работ работодателем должен быть разработан и утвержден комплект организационно-технологической документации, регламентирующей порядок и условия проведения работ, содержащий:

а) схему производства дорожных работ с указанием участков проведения дорожных работ, направлений движения дорожных машин и транспортирования (перемещения) строительных материалов, мест установки технологического оборудования;

б) перечень используемых дорожных машин и технологического оборудования;

в) технологические регламенты (технологические карты, производственные инструкции, инструкции по охране труда) выполнения дорожных работ, содержащие требования охраны труда;

г) схему расположения бытовых и вспомогательных помещений.

## 27. Для предупреждения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов при выполнении дорожных работ необходимо:

а) определить участки работ, на которых могут возникнуть вредные производственные факторы, обусловленные технологией и условиями выполнения работ;

б) определить средства защиты работников;

в) предусмотреть, при необходимости, меры по хранению вредных и опасных веществ.

## 28. При проведении дорожных работ на границах зон с постоянным наличием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных производственных факторов – сигнальные ограждения, сигнальная разметка и знаки безопасности.

## 29. В случае возникновения при выполнении дорожных работ опасности для жизни и здоровья работников руководитель работ обязан оповестить об этом всех участников дорожного строительства и принять необходимые меры для вывода работников из опасной зоны.

Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности.

# 6. Требования охраны труда при выполнении работ по сооружению земляного полотна автомобильных дорог

## 30. При подготовке к непосредственному проведению работ по сооружению земляного полотна должны быть проведены работы, связанные с осушением полосы отвода земли, перестройкой и переносом коммуникаций и сооружений, установкой ограждений и устройством подъездных путей.

Параллельное проведение подготовительных и земляных работ запрещается, за исключением случаев, специально предусмотренных ППР.

## 31. Во время работы тракторных корчевальных машин и лебедок, установленных на тракторе, необходимо соблюдать следующие требования:

а) крепление канатов на «якорном» и корчуемом пнях должно исключать возможность их случайного соскальзывания при натяжении. Для этих целей на пнях необходимо делать зарубки;

б) применяемые канаты должны быть исправны;

в) при корчевке необходимо отходить от каната на расстояние, равное расстоянию между «якорными» и корчуемыми пнями;

г) у корчевальных машин и лебедок должны находиться только работники, непосредственно связанные с их работой.

## 32. При расчистке полосы отвода земли от кустарника и мелколесья кусторезом зона его работы должна быть предварительно очищена от камней, пней и деревьев.

## 33. В процессе работы кустореза необходимо следить за исправностью ограждения, предохраняющего машиниста кустореза от ударов срезаемыми деревьями и кустами. Во время работы кустореза с обеих сторон расчищаемой полосы должны устанавливаться предупреждающие знаки.

## 34. Одновременная работа двух кусторезов на одном участке разрешается отдельными полосами или на самостоятельных участках, расположенных друг от друга на расстоянии не менее 40 м.

Работники должны находиться не ближе 25 м к месту работы кустореза.

## 35. Работа кустореза запрещается:

а) при наличии на участке деревьев, сильно искривленных или наклоненных навстречу движению кустореза, а также деревьев, диаметр которых на линии среза превышает 20 см;

б) на заболоченных (неосушенных) участках;

в) в сильнопересеченной местности после ливневых дождей до просыхания грунта;

г) в темное время суток, а также при видимости менее 50 м.

## 36. Для перегона кустореза на новое место необходимо:

а) поднять носовую часть кустореза на высоту не менее 30 см от поверхности грунта и зафиксировать ее;

б) проверить надежность крепления кустореза к трактору;

в) убедиться в отсутствии препятствий на пути следования (валунов, крупных камней, стволов толстых деревьев, ям).

## 37. Складирование леса, порубочных остатков, материалов, оставшихся после подготовительных работ, по краям полосы отвода для строительства дороги допускается только на период выполнения расчистки полосы отвода.

## 38. Движение автомобилей-самосвалов задним ходом к месту погрузки и выгрузки грунта разрешается на расстояние не более 50 м и должно сопровождаться звуковым сигналом.

## 39. При выгрузке грунта из автомобиля-самосвала на насыпь расстояние от оси его заднего колеса до бровки естественного откоса насыпи должно быть не менее 2 м, а расстояние от бровки до внешнего колеса машины, движущейся по насыпи, – не менее 1 м.

## 40. При выгрузке грунта допускается нахождение работников в зоне видимости водителя автомобиля-самосвала, но не ближе 5 м к зоне отсыпки грунта.

## 41. Очищать поднятый кузов автомобиля-самосвала от остатков грунта следует скребками или лопатой с удлиненной (длиной не менее 2 м) рукояткой, стоя на земле.

## 42. Для спуска и подъема работников в котлованы и широкие траншеи должны устанавливаться лестницы-стремянки шириной не менее 0,75 м с перилами, а для спуска и подъема работников в узкие траншеи – приставные лестницы.

Запрещается спуск работников в траншеи и подъем из них по распоркам креплений.

## 43. При уплотнении грунта трамбующими плитами, смонтированными на экскаваторах или тракторах, необходимо исключить нахождение работников в радиусе 5 м от действующей трамбующей плиты.

## 44. При изменении направления движения дорожных катков должен подаваться предупредительный звуковой сигнал.

## 45. Перед началом проведения на земляном полотне укрепительных и отделочных работ на оползневых склонах должны быть установлены реперные створы для наблюдения за величиной и скоростью оползневых деформаций.

В случае обнаружения подвижек оползня все работы на оползневом склоне должны быть прекращены.

## 46. При проведении укрепительных и отделочных работ необходимо вести постоянный контроль за состоянием бортов траншей, уступов и откосов земляного полотна.

Работы на откосах с уклоном более 45 ° должны осуществляться под наблюдением специально проинструктированных лиц. Работники должны быть обеспечены страховочной привязью, закрепленной на надежных опорах.

## 47. Запрещается:

а) приступать к укрепительным работам на мокрой или мерзлой поверхности откоса;

б) осуществлять планировку откоса движущимся по нему бульдозером при крутизне откоса более 1:2;

в) при проведении отделочных работ, выполняемых экскаватором-планировщиком, находиться в зоне действия машины ниже по откосу и у подошвы по фронту работ плюс по 15 м в обе стороны.

## 48. Для передвижения работников по поверхности откосов и конусов должны применяться переносные трапы-подмости.

## 49. При укреплении откосов земляного полотна гидропосевом травы работники должны быть удалены из зоны действия струи гидронамыва.

## 50. Сборные элементы конструкций искусственных сооружений необходимо выгружать с помощью грузоподъемного крана на обочину или у подошвы откоса земляного полотна, но не на его поверхность.

## 51. Запрещается:

а) при проведении монтажа сборных конструкций искусственных сооружений нахождение в нижней части откоса работников и механизмов по длине фронта плюс по 15 м в обе стороны;

б) проведение монтажных работ под эксплуатируемыми железнодорожными линиями во время прохождения поездов.

## 52. При использовании для укрепления грунтов вредных и токсичных веществ (известь, битум, карбамидоформальдегидная смола, каменноугольные вяжущие материалы, химические добавки, в том числе из отходов промышленности) должны соблюдаться особые меры предосторожности.

## 53. При использовании извести необходимо соблюдать следующие требования:

а) транспортировать известь-пушонку на промежуточные склады и в расходные бункеры линейных и стационарных грунтосмесительных машин в герметичных автоцементовозах, оборудованных пневмоустройствами для загрузки и выгрузки извести;

б) оборудовать расходные бункеры и рабочие органы линейных грунтосмесительных и распределяющих машин кожухами, предотвращающими распыление извести при ее подаче и перемешивании с грунтом;

в) применять СИЗ органов дыхания и СИЗ глаз.

## 54. Для предотвращения поражения слизистой оболочки глаз и кожи пылью пека, парами каменноугольной смолы или дегтя погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять ночью или в пасмурную погоду.

Работы по погрузке и выгрузке пека должны быть максимально механизированы, оборудование – герметизировано.

В местах производства работ должны быть установлены знаки безопасности и предупредительные плакаты.

## 55. Работы с пеком допускается производить с применением соответствующего инструмента. Рукоятки инструмента должны постоянно содержаться в чистоте.

Брать пек непосредственно руками запрещается.

## 56. Если во время работы с пеком появились покраснения открытых частей тела, ощущение жжения на коже и в глазах, раздражение верхних дыхательных путей, то работы необходимо немедленно прекратить.

## 57. Спуск в варочные котлы для их очистки после приготовления дегтя, смолы, дегтебитумных и комплексных вяжущих материалов разрешается только СИЗ органов дыхания после полного охлаждения котла. Очистка котла должна производиться бригадой в составе не менее трех работников, из которых двое должны находиться вне котла и страховать работающего внутри котла.

# 7. Требования охраны труда при строительстве дорожных одежд

## 58. До начала выполнения работ по строительству асфальтобетонных и черных покрытий необходимо:

а) оградить место работы;

б) расставить дорожные знаки;

в) направить движение транспортных средств в объезд;

г) установить схему заезда и выезда из зоны работ автомобилей-самосвалов, подвозящих асфальтобетонную смесь;

д) определить безопасную зону для работников, занятых на укладке покрытий.

Дорожные знаки и ограждения устанавливаются организацией, выполняющей дорожные работы.

## 59. При выполнении работ по строительству оснований из грунтов и каменных материалов работники должны находиться на укрепляемой полосе с наветренной стороны от работающих дорожных машин.

## 60. При распределении автогудронаторами вяжущих материалов по укрепленному грунту или уложенному цементогрунтовому слою необходимо соблюдать следующие требования:

а) перед началом работы проверить надежность крепления распределительных труб, работу системы битумопроводов, кранов и распределителей, прочистить их, удостовериться в исправности электроосвещения, звуковой сигнализации и в наличии огнетушителей;

б) до наполнения цистерны установить автогудронатор на горизонтальной площадке и застопорить его, проверить наборный шланг и надежность присоединения его к всасывающему патрубку, а также чистоту фильтра в приемной трубке;

в) наполнять цистерну только через фильтр при малых и средних оборотах насоса;

г) перед зажиганием форсунки проконтролировать надежность присоединения топливопровода, исправность подачи топлива и давление в топливном бачке, убедиться в отсутствии капель и подтеков битума в топке;

д) зажигать форсунку только с помощью факела (запальника) с ручкой длиной 1,5 – 2 м, находясь сбоку; топливо подавать слабой струей, постепенно увеличивая его подачу до нормальной;

е) перед розливом вяжущего материала погасить форсунки и закрыть вентили трубопровода подачи топлива;

ж) не оставлять без присмотра работающую систему подогрева.

## 61. При наполнении цистерны запрещается:

а) наливать в цистерну вяжущий материал, нагретый до температуры свыше 50 °C, до полного удаления из нее воды, битумной эмульсии или растворителя;

б) разжижать вяжущий материал в цистерне;

в) находиться под наполненной цистерной.

## 62. Подтягивать и отсоединять наборный рукав при перекачивании вяжущих материалов, имеющих высокую температуру, необходимо с применением СИЗ рук.

## 63. При подогреве вяжущего материала в цистерне автогудронатора запрещается:

а) разжигать горелки и производить подогрев, если слой вяжущего материала на жаровых трубах тоньше 20 см, а также если цистерна залита полностью и нет свободного объема для расширения вяжущих материалов при нагреве;

б) нагревать в цистерне обводненный вяжущий материал;

в) заправлять топливный бак форсунок бензином (или лигроином) вместо керосина.

## 64. При разжигании переносной форсунки машинист гудронатора должен находиться сбоку от нее.

## 65. Запрещается поднимать распределительные трубы после розлива вяжущего материала до переключения на циркуляцию.

## 66. При розливе битума запрещается находиться от распределительных труб автогудронатора на расстоянии менее 10 м.

## 67. При размещении грунтосмесительных установок главный транспортер следует располагать по направлению преобладающих ветров.

## 68. Для предотвращения выдувания вяжущих материалов на транспортере должны применяться соответствующие ограждения.

## 69. Во время работы лопастной мешалки смесителей запрещается снимать верхние защитные крышки.

## 70. При поднятии узлов установок, перемещении и опускании их на место следует пользоваться канатами-растяжками.

## 71. Сборку, разборку и ремонт отдельных узлов и деталей грунтосмесительной установки допускается производить после их поднятия и размещения на опорных козлах.

## 72. Работа передвижного склада цемента запрещается при температуре воздуха ниже минус 30 °C.

## 73.  Открывать верхний люк передвижного склада цемента разрешается при отсутствии давления в емкости.

## 74. Запрещается разъединять шланги и воздуховоды, находящиеся под давлением, а также работать при неисправном мановакуумметре.

## 75. При проведении работ по строительству асфальтобетонных и черных покрытий и оснований в темное время суток место укладки асфальтобетонной смеси должно быть освещено. Для освещения следует использовать передвижные, переносные и установленные на дорожно-строительных машинах осветительные приборы.

## 76. Движение автомобилей-самосвалов в зоне укладки асфальтобетонной смеси разрешается только по сигналу приемщика смеси.

Перед началом движения водитель автомобиля-самосвала должен подать звуковой сигнал.

## 77. Запрещается производить очистку крыльев приемного бункера от смеси во время движения асфальтоукладчика.

## 78. Выгрузку асфальтобетонной смеси из автомобиля-самосвала в приемный бункер асфальтоукладчика следует выполнять после его остановки, предупредительного сигнала машиниста асфальтоукладчика и удаления работников на расстояние не менее 1 м от боковых стенок бункера.

## 79. Очищать поднятый кузов автомобиля-самосвала от остатков асфальтобетонной смеси следует скребками или лопатой с удлиненной (длиной не менее 2 м) рукояткой, стоя на земле.

## 80. В процессе работы расстояние между катками и другими дорожными машинами должно быть не менее 5 м. При меньшей дистанции проходить между движущимися катками и другими дорожными машинами запрещается.

## 81. При перерывах в работе более 6 часов асфальтоукладчики и катки необходимо очистить, установить в один ряд, затормозить и выставить ограждения, освещаемые в ночное время.

## 82. При ручной укладке и исправлении дефектных участков покрытия переносить асфальтобетонную смесь лопатами разрешается на расстояние не более 8 м. При большем расстоянии необходимо пользоваться носилками с бортами с трех сторон или легкими тачками с опрокидыванием вперед.

## 83. При смешивании растворов полимеров или резины с битумом запрещается подогревать битумный котел.

Растворы полимеров разрешается вводить в битум только через шланг, опустив его конец в битум.

Приготавливать полимерно-битумный вяжущий материал (далее – ПБВ) или резино-битумную композицию разрешается в дневное время под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

## 84. При проведении работ по строительству цементобетонных оснований и покрытий машинист бетоноукладочной машины должен находиться на своем рабочем месте (площадке управления), управлять работой машины, обеспечивая безопасность работников, и следить за состоянием гидрошлангов и их соединений, а также температурой и давлением масла в гидросистеме.

При обнаружении неисправности или разрыва шлангов гидропривода машину следует немедленно остановить, давление в системе снять и места разрывов заглушить.

Машинист не должен покидать площадку управления, не остановив двигатель. При этом рычаги управления должны быть поставлены в нейтральное положение.

## 85. Во время работы рельсового бетоноукладчика запрещается становиться на вибробрус и отделочный брус, а также класть на них инструмент и другие предметы.

## 86. При остановке бетоноукладчика на участках с продольным уклоном должны быть установлены тормозные башмаки для предупреждения самопроизвольного движения машины.

## 87. Движение автомобилей-самосвалов в зоне укладки бетонной смеси разрешается только по сигналу работника – приемщика смеси.

## 88. Помогать выгрузке бетонной смеси необходимо лопатой с удлиненной рукояткой, стоя на земле со стороны, противоположной стороне выгрузки смеси.

## 89. При укладке бетонной смеси бетоноукладчиком со скользящими формами запрещается нахождение работников на расстоянии менее 5 м от работающей машины.

## 90. Перед выдвижением бункера-распределителя должен быть подан звуковой сигнал.

## 91. Запрещается:

а) находиться в зоне выдвижения бункера-распределителя и в зоне подхода к нему автомобиля-самосвала;

б) класть на транспортерную ленту бункера-распределителя инструмент и другие предметы, а также очищать ленту от налипшей смеси во время работы машины.

## 92. При установке штырей в продольный шов покрытия не разрешается покидать рабочее место до полной остановки двигателя бетоноукладчика.

## 93. При ручной отделке швов и при натяжении копирной струны вручную необходимо применять СИЗ рук.

## 94. При продувке деформационных швов сжатым воздухом должны применяться СИЗ органов дыхания.

## 95. Крышка кожуха режущих дисков нарезчика деформационных швов в затвердевшем бетоне во время работы должна быть постоянно закрыта.

Запрещается во время работы нарезчика производить смазку, регулировку, ремонт или смену режущих дисков.

Во время работы нарезчика и при продувке деформационных швов сжатым воздухом обязательно применение СИЗ глаз.

## 96. При уходе за свежеуложенным бетоном для предотвращения воздействия на работников вредных веществ, выделяющихся в процессе нанесения пленкообразующей жидкости, необходимо соблюдать следующие требования:

а) применять СИЗ органов дыхания и СИЗ глаз;

б) перед началом работы проверить на распределителе состояние и надежность шлангов, трубопроводов, соединений, исправность манометра; устранить неплотности и подтекание жидкости;

в) заправлять распределитель пленкообразующей жидкостью только механизированным способом;

г) при нанесении пленкообразующей жидкости работник должен находиться с наветренной стороны зоны распыления;

д) не отсоединять шланги трубопроводов распределителя под давлением.

При обнаружении неплотности в соединениях или разрыва шлангов работа распределителя пленкообразующей жидкости должна быть немедленно прекращена.

## 97. Для заправки передвижного валикового распределителя пленкообразующей жидкости следует использовать пневматическую заправочную систему, входящую в комплект распределителя.

## 98. При перемешивании пленкообразующей жидкости, поступающей в бочках, необходимо надежно закреплять гидравлическую (электрическую) мешалку на горловине бочки.

Для откручивания пробки бочки с пленкообразующей жидкостью необходимо использовать ключ, предназначенный для этих целей, постепенно выпуская накопившиеся в бочке пары растворителя.

## 99. При работе с пленкообразующей жидкостью необходимо выполнять следующие требования:

а) двигатель внутреннего сгорания механизированного распределителя должен иметь искрогаситель на выхлопной трубе глушителя;

б) запрещается:

1) использовать самодельные механизмы и приспособления для нанесения пленкообразующей жидкости;

2) открывать пробку бочки с пленкообразующей жидкостью, ударяя по ней какими-либо предметами;

3) пользоваться источниками открытого огня в зоне применения пленкообразующей жидкости в радиусе 15 м.

## 100. При проведении работ по герметизации швов (при приготовлении или разогреве мастик) необходимо соблюдать следующие требования:

а) котел заполнять мастикой не более чем на 3/4 его вместимости;

б) во избежание вспышки мастики температура нагрева мастики не должна превышать установленных значений;

в) для измерения температуры мастики следует использовать термометр со шкалой не менее 250 °C;

г) для ликвидации возможного возгорания мастики на месте работ должны быть первичные средства пожаротушения;

д) загружать котел следует со стороны, противоположной топке;

е) запрещается загружать в котел с горячим битумом влажные материалы, используемые для приготовления мастики, во избежание сильного вспенивания смеси, перелива ее через край котла и воспламенения;

ж) брать пробу мастики для определения ее готовности только черпаками;

з) при приготовлении грунтовочного материала смешивание горячей мастики с керосином необходимо производить на расстоянии не менее 50 м от места разогрева мастики;

и) разогретую мастику следует вливать в керосин при непрерывном перемешивании; температура мастики в момент введения ее в керосин не должна превышать 70 °C.

## 101. При воспламенении мастики котел необходимо плотно закрыть крышкой (кошмой). Тушить горящую мастику следует только сухим песком или соответствующими огнетушителями.

Заливать горящую мастику водой запрещается.

## 102. При выполнении работ по продувке швов сжатым воздухом и приготовлению пескоцементного раствора обязательно применение СИЗ глаз и органов дыхания.

# 8. Требования охраны труда при проведении строительства автомобильных дорог в зимнее время

## 103. В проекте организации работ должен быть предусмотрен комплекс организационно-технических мероприятий по безопасным методам работ в зимнее время, включающий:

а) подготовку для работников условий для работы в зимнее время;

б) выбор типа и марки дорожной техники и технологического оборудования с учетом природно-климатических условий, влияющих на безопасность выполнения работ;

в) подготовительные работы на полосе отвода;

г) обустройство рабочей зоны;

д) организацию движения по временным дорогам.

## 104. При рыхлении мерзлого грунта навешенными на экскаваторы шар-молотами и клин-молотами работники должны быть выведены из зоны возможного поражения разлетающимися кусками мерзлой породы.

При выполнении работ вблизи зданий, инженерных сооружений и на строительных площадках, где невозможно обеспечить безопасную зону, место производства работ должно быть ограждено защитными сетками.

Установка базовой машины с трехклинныммерзлоторыхлителем и дизель-молотом на поверхности, имеющей продольный уклон более 12,2 °, запрещается.

## 105. Для электроотогрева грунта нормальной влажности допускается применение электрического тока напряжением не выше 380 В.

Безопасность работы установки электроотогрева должна быть обеспечена круглосуточным наблюдением за ее работой.

## 106. Площадка, где производится электроотогрев грунта, должна быть ограждена и снабжена предупредительными знаками «Опасно», «Ток включен», а в ночное время освещена. Ограждения должны быть установлены на расстоянии не менее 3 м от границ отогреваемого участка.

Нулевая точка трансформатора, к которому подключена площадка, должна быть заземлена, а подводящие провода электролинии изолированы.

При невозможности проложить провода по постоянным опорам (столбам) на высоте более 3 м разрешается использовать для прокладки изолированных проводов переносные опоры (козелки) высотой не менее 0,5 м.

## 107. При теплоотогреве мерзлого грунта должны быть приняты меры, исключающие ожоги и отравления:

а) трубы теплоизолированы;

б) краны и вентили снабжены теплоизолирующими ручками;

в) осуществлен отвод вредных газов из рабочей зоны.

## 108. При работе с горячими растворами необходимо соблюдать следующие требования:

а) при разведении соли использовать черпаки с длинными ручками, работать в СИЗ глаз;

б) транспортировать растворы в емкостях, снабженных плотно закрывающимися крышками с запорами на резиновой прокладке;

в) при повреждении шлангов немедленно заменять их новыми, постоянно контролируя надежность соединений.

По окончании работы металлические части машин и инструмента, соприкасавшиеся с солью или ее растворами, промыть горячей водой и протереть ветошью.

## 109. При возведении намывных сооружений в зимних условиях не допускается намораживание льда на поверхности карты, а также замыв льда и снега. Вокруг землесосного снаряда необходимо систематически скалывать лед и наледь, стоя на мостках.

Скалывать лед в зоне действия струи воды запрещается.

## 110. В целях предотвращения образования наледей и обледенения по линии среза гидронамыва следует избегать широкого потока воды и пульпы и работать непрерывно на узком фронте.

## 111. С наступлением отрицательных температур надлежит контролировать состояние площадок, трапов, ограждений, перил землесосного снаряда, производить их очистку и посыпать обледенелые проходы противоскользящими материалами.

## 112. В темное время суток должны освещаться весь забой в зоне действия струи, рабочая площадка возле гидромонитора, путь к перекрывающей задвижке на трубопроводе, подводящем воду, и сама задвижка.

## 113. В период ледохода и паводка на реках работы по гидронамыву должны быть прекращены, а землесосный снаряд отведен в безопасное место.

## 114. Подогреваемая «острым» паром вода должна находиться в баках, плотно закрытых крышками и снабженных переливной трубой.

## 115. При выполнении дорожных работ на открытом воздухе при температуре воздуха ниже минус 10 °C запрещается браться незащищенными руками за металлические поверхности.

# 9. Требования охраны труда при проведении строительства автомобильных дорог в гористой и (или) скалистой местности

## 116. Работники, привлекаемые к очистке обвалоопасных склонов и откосов, должны быть обеспечены приспособлениями и снаряжением для безопасного ведения работ (включая скалолазное снаряжение при выполнении работ на отвесных поверхностях, выполнение которых представляет опасность без применения скалолазного снаряжения).

## 117. До начала проведения работ, а также в процессе разработки склонов должно быть организовано постоянное наблюдение за устойчивостью скальных обломков, склона и опасных участков.

## 118. Перед строительством противообвальных сооружений с верхней части склонов и откосов должны быть удалены камни и неустойчивые глыбы скальных грунтов.

В случае обнаружения неустойчивости склонов и отдельных скальных обломков работники и дорожная техника должны быть немедленно удалены за пределы опасной зоны.

Устройство временных отвалов в активной части оползневой зоны запрещается.

## 119. Для предотвращения обрушения грунта с откоса и обеспечения устойчивости насыпи на склоне нарезка уступов должна производиться с верхнего уступа с перемещением грунта вниз по склону.

Для организации безопасного производства работ на особо опасных участках гористой и (или) скалистой местности необходимо привлекать мастеров-инструкторов по альпинизму.

## 120. Выемки и насыпи на пологих склонах следует разрабатывать бульдозерами с поворотным отвалом проходами под углом до 45 ° к оси дороги.

## 121. При обледенении, подтоплении водой, а также при наличии мокрой глины ходовая часть бульдозера должна быть оборудована траками противоскольжения.

## 122. Применение бульдозеров для окучивания сухого грунта и отвала негабаритов на склонах крутизной более 1:3 запрещается.

# 10. Требования охраны труда при проведении работ в притрассовых карьерах

## 123. Горные выработки карьеров, провалы и воронки должны быть обозначены предупредительными знаками безопасности, освещаемыми в темное время суток.

## 124. Для передвижения работников в карьере должны быть устроены дорожки, а для перехода через железнодорожные пути и автомобильные дороги – переходы, обозначенные указателями и освещаемые в темное время суток.

## 125. При ручной разборке и погрузке горной массы работники должны работать в СИЗ рук, глаз и в защитных касках.

## 126. Запрещается работать на уступах при наличии нависающих «козырьков», глыб и отдельных крупных валунов, а также «навесов» из снега и льда.

## 127. Разработка уступов вручную должна вестись сверху вниз с сохранением угла естественного откоса.

Работники, производящие бурение и другие операции на откосах с углом заложения более 45 , должны пользоваться страховочными привязями со страховочными канатами, закрепленными на надежной опоре.

## 128. Проезжие дороги должны располагаться за пределами скатывания кусков породы с отвала.

Транспортные средства надлежит разгружать в местах, расположенных за возможной призмой обрушения (сползания) породы.

Рабочая часть отвалов в местах разгрузки транспортных средств в темное время суток должна быть освещена.

## 129. Движение автомобилей на дорогах карьера должно регулироваться.

Скорость и порядок движения автомобилей, автомобильных и тракторных поездов на дорогах карьера устанавливаются работодателем с учетом местных условий, качества дорог и видов транспортных средств.

## 130. Кабины автомобилей-самосвалов должны иметь защитные козырьки, обеспечивающие безопасность водителей при погрузке в карьере.

При отсутствии защитного козырька водитель во время погрузки должен покинуть кабину и находиться за пределами радиуса действия ковша экскаватора плюс 5 м.

## 131. При работе автомобиля-самосвала в карьере запрещается:

а) движение автомобиля-самосвала с поднятым кузовом, а также задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30 м (за исключением случаев прокладки траншей);

б) переезд автомобиля-самосвала через кабели, проложенные по грунту без специальных защитных укрытий;

в) перевозка посторонних людей в кабине автомобиля-самосвала;

г) остановка и стоянка автомобиля-самосвала на уклонах и подъемах;

д) запуск двигателя автомобиля-самосвала движением автомобиля под уклон.

При передвижении автомобиля-самосвала задним ходом, в случае отсутствия автоматического звукового сигнала заднего хода, водитель должен подавать непрерывный звуковой сигнал.

## 132. При размещении отвалов на косогорах должны предусматриваться специальные меры, препятствующие сползанию отвалов.

## 133. При перерывах в работе горные, транспортные и дорожные машины должны быть отведены от забоя в безопасное место, рабочие органы машин опущены на землю, кабины заперты, с питающих кабелей снято напряжение.

Запрещается отдыхать непосредственно в забоях и у откосов уступа, а также вблизи действующих машин и оборудования.

# 11. Общие требования охраны труда при выполнении дорожных работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог

## 134. До начала выполнения дорожных работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог, работодателем должны быть составлены и утверждены схемы ограждения мест выполнения работ и расстановки дорожных знаков (далее – схемы).

## 135. Схемы составляются в случае выполнения дорожных работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог:

а) на одной половине ширины проезжей части с организацией движения по второй;

б) по всей ширине проезжей части с организацией транспортного движения в объезд по существующей или вновь построенной объездной дороге;

в) в условиях застройки и в населенных пунктах при наличии инженерных коммуникаций (газ, водопровод, канализация, кабели). В этом случае схемы необходимо согласовывать с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации.

Отклонение от утвержденных схем запрещается.

## 136. Неотложные аварийные и аварийно-восстановительные работы по устранению повреждений дорог и дорожных сооружений, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения, выполняются с извещением соответствующих органов, осуществляющих государственный надзор в области безопасности дорожного движения, о месте и времени проведения таких работ.

## 137. Перед началом выполнения дорожных работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог, работники должны быть ознакомлены с применяемой условной сигнализацией, подаваемой жестами и флажками, порядком движения, маневрирования дорожной техники, местами разворота, въездами, местами складирования материалов и хранения инвентаря.

## 138. Используемые при производстве дорожных работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог, временные ограждения, дорожные знаки и другие технические средства устанавливаются и содержатся организацией, выполняющей работы.

## 139. Особо опасные места (траншеи, котлованы, ямы) на участке проведения дорожных работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог, должны быть ограждены щитами (заборами) с установкой сигнальных фонарей, включаемых (зажигаемых) в темное время суток и в условиях ограниченной видимости.

## 140. Маршруты внутрипостроечных транспортных средств должны быть обозначены дорожными знаками.

## 141. При проведении дорожных работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог, в темное время суток места проведения работ должны быть освещены.

# 12. Требования охраны труда при организации проведения работ по ремонту дорожных покрытий

## 142. Материалы, вывезенные на линию для ремонта дорожного покрытия, следует складировать на участке дороги или обочине, прилегающей к ремонтируемой стороне дороги.

При складировании материалов на обочине неогражденного участка дороги необходимо устанавливать перед ними на расстоянии 5 – 10 м по ходу движения переносной барьер и дорожный предупреждающий знак «Ремонтные работы».

## 143. При укладке материалов на дороге или косогоре следует организовать водоотвод, удобный подъезд и построить мостик через кювет.

Складировать материалы на дороге, проходящей в выемке, допускается не ближе 1 м к бровке выемки.

Запрещается складирование материалов на откосах насыпей и выемок.

## 144. При использовании для ремонта дорог кирковщика перед началом его работы необходимо проверить надежность закрепления кирок в гнездах.

Балластный ящик следует заполнять песком или гравием. Допускается использовать куски камня.

## 145. Во время работы бетонолома рабочая зона молота должна быть ограждена висячими цепями или металлическими сетками для защиты от разлетающихся осколков разбиваемого бетона.

## 146. При работе авторемонтера, оборудованного термосом, необходимо соблюдать следующие требования:

а) по окончании загрузки асфальтобетонной смеси загрузочный люк бункера должен быть надежно закрыт;

б) передвижную электростанцию авторемонтера следует установить в стороне от места работы, чтобы работники, обслуживающие ремонтер, не находились в непосредственной близости от электростанции, а сама станция не препятствовала их перемещению в процессе работы;

в) при работе электрофрезы запрещается подходить к диску со стороны ее вращения;

г) при работе с электроутюгами, заливщиками трещин, имеющими высокую рабочую температуру, необходимо соблюдать осторожность, чтобы исключить получение ожогов.

## 147. При работе авторемонтеров, оборудованных пневматическим рабочим инструментом и котлами для подогрева битума и приготовления асфальтобетонной смеси, необходимо следить, чтобы у разгрузочного отверстия при выгрузке асфальтобетонной смеси из мешалки не находились посторонние лица.

## 148. При использовании отбойного молотка необходимо:

а) следить за тем, чтобы буртик пики всегда прижимался к буксе;

б) не заглублять пику в дорожное покрытие до упора концевой пружины;

в) при необходимости отвала пикой вырубленных кусков дорожного покрытия останавливать отбойный молоток, выключая подачу сжатого воздуха.

## 149. При вырубке дорожных покрытий с применением кувалд, зубил, клиньев, топоров между работниками должен соблюдаться интервал, обеспечивающий безопасность производства работ.

## 150. При прогрохотке щебня, гравия и других материалов грохоты устанавливают с подветренной стороны от работающих на расстоянии, исключающем попадание на них образующейся пыли.

## 151. При использовании для ремонтных работ передвижных (ручных) битумных котлов и гудронаторов необходимо соблюдать следующие требования:

а) битумный котел устанавливать на расстоянии не менее 50 м от места работы, чтобы защитить работников от воздействия дыма и паров, образующихся при подогреве;

б) загружать битумный котел постепенно и осторожно, не бросать куски битума в подогретый материал во избежание ожогов брызгами битума;

в) загружать битумный котел не более чем на 3/4 его вместимости;

г) если битум вспенивается и переливается через крышку битумного котла, немедленно погасить горелку или залить топку котла водой (при разогреве твердым топливом);

д) при воспламенении битума в битумном котле немедленно плотно закрыть крышку котла;

е) забор битума из битумного котла производить с помощью насоса ручного прицепного гудронатора. Запрещается наполнять гудронатор ковшами, ведрами и другими емкостями;

ж) не прикасаться руками к крышке битумного котла;

з) во время работы гудронатора следить за состоянием кранов, вентилей и других соединений. В случае обнаружения в этих местах просачивания битума работа до устранения причин просачивания должна быть прекращена;

и) при розливе битума из распределительного шланга следить, чтобы в зоне, где производится розлив, отсутствовали посторонние лица;

к) во время перерыва в работе сопло распределительного шланга должно быть опущено.

## 152. При розливе горячего битума вручную при мелком ямочном ремонте (черпаками или ручными лейками) набирать битум из битумного котла черпаками необходимо наполняя ковш черпака не более чем на 3/4 его емкости. Длина черпака должна быть не менее 1 м.

При использовании ручных леек их емкость не должна превышать 12 л.

## 153. Разливать горячую смесь, содержащую пек или креозотовое масло, необходимо из плотно закрывающихся сосудов.

## 154. При сушке и разогреве ремонтируемых мест автомобильным или ручным разогревателем необходимо соблюдать следующие требования:

а) перед опусканием зонта асфальторазогревателя и во время его работы исключить нахождение посторонних лиц на расстоянии менее 5 м от разогревателя;

б) следить, чтобы давление в топливном баке не превышало предельно допустимого, обозначенного на шкале манометра красной чертой.

## 155. Запрещается измерять температуру асфальтобетонной смеси, находящейся в кузове, до полной остановки автомобиля.

Распределять и разравнивать асфальтобетонную смесь необходимо в специальной обуви и рукавицах, находясь вне полосы распределения.

## 156. При разборке мостовой расстояние между работниками (мостовщиками) должно быть не менее 1,5 м. Мостовщики должны работать в защитных наколенниках, применяя СИЗ глаз и рук.

Брусчатка и камень должны складываться в перевязку в штабель высотой не более 1,2 м.

## 157. При колке камня между работниками следует, по возможности, устанавливать защитные экраны. При отсутствии защитных экранов расстояние между работниками должно быть не менее 5 м. При колке камня обязательно применение СИЗ глаз и рук.

## 158. Грузить и разгружать бордюрные камни необходимо с помощью подъемных механизмов.

Переноска бордюрных камней допускается с использованием специальных захватов (клещей).

Запрещается перемещать бордюрные камни волоком.

## 159. Поврежденные цементобетонные плиты, подлежащие полной или частичной замене, следует скалывать пневматическим инструментом.

Бортовые брусья, устанавливаемые на уровне старого покрытия, перед укладкой бетонной смеси должны быть прочно закреплены Г-образными штырями.

# 13. Требования охраны труда при эксплуатации дорожных машин и технологического оборудования

## 160. При проведении дорожных работ с использованием дорожных машин работодателем должен реализовываться комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению их безопасной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя и Правил.

## 161. Рабочие места машинистов дорожных машин и операторов технологического оборудования следует содержать в чистоте и обеспечивать обтирочным материалом, инвентарем для чистки, которые должны храниться в специально оборудованных местах. Для очистки оборудования, рабочих мест и спецодежды надлежит применять пылесосные установки. Использовать для этих целей сжатый воздух запрещается.

## 162. На работающих дорожных машинах должны отсутствовать посторонние предметы, а в зоне их работы – посторонние лица.

В кабинах дорожных машин запрещается хранить топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости, а также промасленный обтирочный материал.

## 163. Осмотр, ремонт и обслуживание дорожных машин и технологического оборудования следует производить после их остановки и принятия мер, исключающих ошибочное или самопроизвольное включение.

## 164. Ремонт технологического оборудования должен производиться при обесточенной линии. Во время ремонта на пусковом устройстве должна быть вывешена табличка «Не включать! Работают люди».

## 165. Работать на дорожных машинах, а также на технологическом оборудовании с неисправными или снятыми ограждениями движущихся и вращающихся частей запрещается.

## 166. Работы и перемещение дорожных машин в опасной зоне линий электропередач (далее – ЛЭП) должны осуществляться под руководством должностного лица, фамилия которого указана в наряде-допуске.

Работа дорожных машин (в том числе погрузчиков, экскаваторов, стреловых кранов) непосредственно под проводами воздушных ЛЭП, находящихся под напряжением, запрещается.

## 167. При проезде под линиями ЛЭП рабочие органы дорожных машин должны ставиться в транспортное положение.

Передвижение дорожных машин вне дорог под ЛЭП следует осуществлять в месте наименьшего провисания проводов (ближе к опоре).

## 168. Работа стрелового крана под неотключенными контактными проводами городского электротранспорта допускается только под руководством должностного лица, назначенного работодателем ответственным за безопасное производство работ. Кран должен быть заземлен, а расстояние между стрелой крана и контактными проводами должно быть не менее 1 м.

## 169. Перегон дорожных машин собственным ходом допускается только после проверки их исправности.

## 170. При переезде дорожных машин через реки и ручьи вброд следует убедиться, что их глубина не превышает высоты гусеницы гусеничных машин или расстояния до осей колесных машин. Выбранное место переезда должно иметь твердое основание.

## 171. При возведении насыпи или разработке карьера на связных грунтах расстояние от их верхних бровок (уступов) до гусениц (колес) бульдозера, автогрейдера, скрепера, автомобиля-самосвала и экскаватора должно быть не менее 1 м. При работе на несвязных грунтах опасная зона для перечисленных типов машин должна быть увеличена в 1,5 раза.

## 172. При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя и более самоходными или прицепными дорожными машинами, идущими друг за другом, расстояние между ними должно быть не менее 5 м.

## 173. Разравнивать грунт на свежеотсыпанных насыпях высотой более 1,5 м необходимо с особой осторожностью и под наблюдением должностного лица, назначенного работодателем ответственным за безопасное производство работ.

Расстояние между бровкой земляного полотна и внешними (по ходу) колесами автогрейдера или гусеницей трактора должно быть не менее 1 м.

## 174. Работа грейдер-элеватора допускается в жесткой сцепке с трактором путем непосредственного присоединения к его прицепной серьге.

## 175. Изменять углы захвата и резания дискового плуга, а также угол наклона транспортера грейдер-элеватора разрешается только после полной остановки машины.

## 176. При погрузке грунта на транспортные средства грейдер-элеватором верхний край ленты транспортера грейдер-элеватора необходимо поднять на высоту, обеспечивающую подъезд транспортных средств под транспортер.

Зазор между верхней головкой транспортера и уровнем бортов транспортного средства должен быть не менее 0,5 м.

При погрузке грунта в автомобиль-самосвал транспортер грейдер-элеватора в момент приближения кабины автомобиля к потоку грунта должен быть выключен.

## 177. Запрещается работа грейдер-элеватора:

а) при неисправном механизме для очистки ленты и звуковом сигнале;

б) в дождливую погоду (кроме работы на песчаных грунтах);

в) при отсутствии освещения в темное время суток;

г) при наличии работников в кузове транспортного средства.

## 178. При работе профилировщика-распределителя и грунтосмесительной машины запрещается:

а) подтягивать болты на включенных вибраторах;

б) снимать ограждения и настилы и работать без них;

в) выполнять любые работы при работающем генераторе;

г) отключать вибратор, если вибробрус не лежит на основании;

д) вставать на кожух ротора, вибробруса или транспортерную ленту, а также находиться в зоне действия рабочих органов;

е) регулировать натяжение ремней вибратора или поправлять их при работающем вибробрусе;

ж) заправлять грунтосмесительную машину водой из автоцистерны на ходу;

з) прочищать форсунки распределительной системы во время ее работы.

Очистку ротора и смену лопаток необходимо производить после установки ротора на прочные инвентарные подкладки и отключения двигателя грунтосмесительной машины.

## 179. Площадка, на которой работает экскаватор, должна быть спланирована и иметь уклон не более 5 °. При больших уклонах во избежание самопроизвольного перемещения экскаватор должен закрепляться специальными инвентарными упорами.

## 180. Одновременная работа двух экскаваторов на уступах, расположенных один над другим, допускается только в том случае, если интервал между экскаваторами по фронту работ будет не менее 10 м плюс радиус действия рабочего оборудования двух экскаваторов.

## 181. В случае обнаружения в грунте кабеля, труб или других подземных коммуникаций и неизвестных предметов необходимо немедленно прекратить работу и сообщить руководителю работ.

При обнаружении в разрабатываемом грунте крупных камней и других предметов, мешающих движению или работе землеройной машины, необходимо ее остановить и удалить препятствие.

Если крупные камни находятся на откосах выемок и забоев, то землеройную машину следует отвести на безопасное расстояние, а затем камни удалить.

## 182. Во время работы экскаватора запрещается:

а) менять вылет стрелы при заполненном ковше;

б) подтягивать груз с помощью стрелы;

в) находиться под ковшом или стрелой;

г) работать со стороны забоя;

д) перемещать ковш над кабиной автомобиля-самосвала;

е) осуществлять передвижение экскаватора с груженым ковшом;

ж) находиться работникам в радиусе действия стрелы экскаватора плюс 5 м.

## 183. При загрузке автомобилей-самосвалов экскаваторами должны соблюдаться следующие требования:

а) ожидающий загрузку автомобиль должен находиться за пределами радиуса действия стрелы экскаватора плюс 5 м и становиться под загрузку после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

б) находящийся под загрузкой автомобиль должен быть заторможен и находиться в пределах видимости машиниста экскаватора;

в) загрузка грунта в кузов автомобиля должна производиться только сзади или сбоку;

г) высота падения груза должна быть минимальной и во всех случаях не превышать 3 м;

д) груженый автомобиль следует отводить после разрешающего сигнала машиниста экскаватора.

## 184. При отсутствии у автомобиля-самосвала защитного козырька над кабиной, его водитель обязан выйти на время загрузки из кабины и находиться за пределами максимального радиуса действия ковша экскаватора плюс 5 м.

## 185. При работе автомобиля-самосвала на линии запрещается:

а) движение с поднятым кузовом;

б) ремонт и разгрузка под ЛЭП;

в) движение в пунктах загрузки задним ходом более 30 м (за исключением работ по проведению траншей);

г) переезд кабелей, уложенных на почве и не огражденных специальными предохранительными устройствами;

д) перевозка посторонних лиц в кабине;

е) выход из кабины до полного подъема или опускания кузова;

ж) движение вдоль железнодорожных путей на расстоянии менее 5 м от ближайшего рельса;

з) эксплуатация с неисправным пусковым устройством двигателя;

и) остановка и стоянка на уклоне и подъеме.

В случае остановки автомобиля-самосвала на уклоне или подъеме вследствие технической неисправности водитель обязан принять меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля.

Во всех случаях при движении автомобиля-самосвала задним ходом должен подаваться звуковой сигнал.

## 186. Во время работы асфальтоукладчиков и катков запрещается:

а) находиться в зоне действия рабочих органов машин;

б) входить на площадки управления до полной остановки машин;

в) регулировать работу уплотняющих органов;

г) оставлять без присмотра машины с работающими двигателями;

д) ремонтировать шнеки, питатели и другие механизмы машин.

## 187. Перед началом движения асфальтоукладчиков и катков, а также при изменении направления их движения, скорости, торможении, остановках необходимо подавать предупредительный звуковой сигнал.

## 188. Запрещается работа дорожных машин на расстоянии менее 20 м от открытых складов топлива.

## 189. По окончании работы дорожные машины следует отвести на специально отведенное место, чтобы не создавать препятствий движению транспорта, заглушить двигатель, выключить муфту сцепления, поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение, застопорить машину, опустить ее рабочие органы на землю.

## 190. Зона работы дорожных машин и используемого технологического оборудования в темное время суток должна быть освещена.

## 191. Заправлять систему охлаждения двигателей самоходных дорожных машин антифризом необходимо с помощью насосов.

## 192. Запрещается:

а) переливать антифриз через шланг путем засасывания ртом;

б) применять открытое пламя (факелы, паяльные лампы) для отогрева радиаторов, топливопроводов и маслопроводов, редукторов и других элементов дорожных машин.

## 193. При совместной работе или транспортных перемещениях дорожных машин расстояние между машинами должно быть не менее 10 м.

## 194. В случае движения автомобиля по наледи необходимо учитывать ее недостаточную прочность и плохую видимость из-за тумана. Двигаться следует по возможности без остановок, рядом с колеей идущего впереди на расстоянии 5 – 10 м автомобиля.

## 195. Для движения автомобилей по снежной целине следует выбирать возвышенные участки местности, на которых снежный покров менее глубокий. При этом следует двигаться по проложенной колее, не отклоняясь в сторону.

Вождение головного автомобиля следует поручать наиболее опытному водителю.

## 196. Автомобили, следующие за головной машиной, должны двигаться на дистанции не менее 30 м, не отклоняясь в сторону.

При движении нельзя допускать резких изменений оборотов коленчатого вала двигателя, так как это вызывает пробуксовку колес, вследствие чего нарушается целостность поверхностного уплотненного слоя снега в колее.

Скорость движения не должна превышать 40 км/ч.

# 14. Требования охраны труда при проведении работ на дробильносортировочных установках

## 197. Опробование технологического процесса переработки каменного материала должно производиться в установленных точках технологической схемы. Для отбора проб следует оборудовать специальные рабочие места (площадки).

## 198. Периодический отбор проб воздуха на рабочих местах для определения концентрации содержащейся в нем пыли следует проводить не реже 1 (одного) раза в 6 месяцев, а также в случаях:

а) изменения технологического режима;

б) после реконструкции и капитального ремонта вентиляционных и аспирационных установок.

Запрещается включать технологическое оборудование до пуска обслуживающих его вентиляционных систем.

## 199. Для устранения сводов, завалов или зависания камня в бункерах должны применяться специальные приспособления (электровибраторы, пневматические устройства).

## 200. Застрявшие в рабочем пространстве дробилок большие куски камня должны удаляться из дробилки с использованием подъемных приспособлений.

Дробить большие куски камня молотками или кувалдами запрещается.

## 201. В целях предупреждения выброса кусков камня загрузочные отверстия дробилок должны закрываться глухими съемными ограждениями.

## 202. Очистку загрузочных и разгрузочных воронок грохотов следует производить после полной остановки механизмов. Электродвигатели при этом должны быть отключены, а на пусковых устройствах вывешены предупредительные плакаты: «Не включать! Работают люди».

# 15. Требования охраны труда при проведении работ по приготовлению битума, эмульсий и растворов эмульгаторов

## 203. При разгрузке битума из вагонов необходимо удалить работников со стороны разгрузки на расстояние не менее 15 м.

## 204. При работе с битумами в лаборатории необходимо соблюдать следующие требования:

а) нагревать битум в металлических или фарфоровых чашках, не имеющих дефектов, на электроплитках закрытого типа с асбестовой прокладкой, установленных на поддон;

б) не допускать перегрева битума и других нефтепродуктов;

в) при выпаривании воды из битума не допускать его выплескивания и разбрызгивания во избежание воспламенения;

г) при попадании горячего битума на кожу необходимо немедленно промыть ее керосином или дизельным топливом, наложить на обожженное место повязку с мазью от ожогов и обратиться к врачу.

## 205. Для проведения работ в загазованных помещениях или в помещениях, где в процессе проведения работ возможно выделение вредных паров и газов, работники должны быть обеспечены СИЗ органов дыхания.

## 206. При использовании поверхностно активных веществ (далее – ПАВ), содержащих воду, температура битума должна быть не выше 95 °C.

Электроподогрев битума запрещается.

## 207. При работе с добавками необходимо находиться с наветренной стороны от установки.

## 208. По наружному контуру верхней площадки обмуровки битумоплавильных котлов должны быть установлены ограждения высотой не менее 1 м и лестница шириной не менее 0,75 м с перилами.

Между горловинами (люками) котлов, установленных в одной обмуровке, а также между горловинами и ограждениями должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м.

## 209. Температура наружных стенок битумоплавильных котлов и установок, доступных для работников, не должна превышать 40 °C. При превышении данной температуры битумоплавильные котлы и установки должны быть теплоизолированы.

## 210. Запрещается:

а) включать битумный насос до разогрева битумопроводов и корпуса насоса;

б) заполнять битумоплавильные котлы битумом более чем на 3/4 их емкости;

в) переливать битум вручную с помощью ведер и другой открытой тары;

г) тушить пролившийся из котла битум водой. Необходимо использовать соответствующие огнетушители и песок;

д) перекрывать краны на битумопроводах, ведущих из одного котла в другой, при последовательном перекачивании битума из разных котлов. Перед перекрытием кранов насос должен быть остановлен;

е) при электроразогреве битума применять металлические предметы для замера уровня битума и его перемешивания;

ж) эксплуатировать неисправные запорные вентили в местах присоединения шлангов паропровода при паровом обогреве.

## 211. Очистка битумоплавильного котла должна производиться бригадой работников в составе не менее трех человек с применением СИЗ органов дыхания после полного охлаждения котла.

Работы внутри котла производятся работником, имеющим страховочную привязь со страховочным канатом. Двое других работников в это время должны находиться наверху и страховать работающего внутри котла.

## 212. Перед воронкой диспергатора должен быть уставлен защитный экран, исключающий попадание на работника брызг горячего битума и эмульгатора.

## 213. При попадании на кожу водорастворимых ПАВ ее следует немедленно промыть сильной струей воды с нейтральным моющим средством.

## 214. При попадании на кожу водонерастворимых эмульгаторов ее сначала промывают керосином или бензином не втирая, а затем водой с нейтральным моющим средством.

## 215. Соляную кислоту следует смывать сильной струей воды, а затем на пострадавший участок кожи наложить примочку из 2-процентного содового раствора.

## 216. Добавки типа алифатических аминов, попавшие на кожу, следует вначале нейтрализовать 1-процентным раствором уксусной кислоты, а затем смыть водой с нейтральным моющим средством.

## 217. При работе с хлорным железом, входящим в состав добавок типа железных солей карбоновых кислот, а также с тонкодисперсными активаторами необходимо принимать меры по предотвращению их распыления и попадания на кожу и в органы дыхания.

Хлорное железо следует смывать с кожи водой с нейтральным моющим средством, а затем этот участок кожи смазать жиром.

# 16. Требования охраны труда при проведении работ по приготовлению бетонных смесей, растворов и изготовлению железобетонных изделий

## 218. Во время работы бетоносмесительной установки запрещается:

а) находиться под бетоносмесителем и конвейерами, а также подниматься на смесительный узел;

б) выгружать бетонную смесь лопатой или другим инструментом, вводя их внутрь смесителя.

в) находиться вблизи направляющих балок при работе установки с загрузочным ковшом.

## 219. Очистка приямка загрузочного ковша и скипового подъемника допускается только после надежного закрепления ковша в поднятом положении.

Запрещается находиться под поднятым, но не закрепленным ковшом.

## 220. При перерывах в работе смесительный барабан должен быть опущен.

## 221. Для приготовления бетонной смеси разрешается применять хлористый кальций только в виде раствора. При приготовлении раствора работники должны пользоваться СИЗ рук и органов дыхания.

## 222. Запрещается:

а) переливать раствор хлористого кальция ведрами;

б) при выгрузке бетонной смеси находиться под разгрузочными устройствами и раздаточным бункером.

## 223. Верстаки для заготовки арматуры должны быть прикреплены к полу. При работе на двусторонних верстаках защита работников должна обеспечиваться продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м.

## 224. На участках натяжения арматуры в торцах стендов должны быть установлены защитные ограждения (сетки) высотой не менее 1,8 м.

Во время натяжения арматуры у стендов должны гореть сигнальные лампы с надписями, запрещающими доступ работников, не связанных с работой, в зону подготовки и натяжения арматуры.

## 225. Не допускаются работы с ваннами для травления арматуры, имеющими неисправные бортовые отсосы и неплотно закрывающиеся крышки.

Во время работы ванны необходимо ограждать барьерами.

Если верх ванны находится на уровне пола, то она должна быть ограждена сплошным ограждением высотой не менее 1 м.

## 226. Во время укладки бетонной смеси в формы запрещается стоять на виброплощадке (вибростоле) или форме, находящейся на ней.

## 227. Для уменьшения уровня шума на рабочих местах необходимо обеспечивать плотное крепление формы к вибрирующим машинам и применять амортизирующие прокладки.

## 228. Спуск работников в ямные камеры пропаривания допускается только после их охлаждения до температуры, не превышающей 40 °C.

Для спуска в камеры необходимо пользоваться стационарными или съемными металлическими лестницами.

## 229. При электропрогреве бетона электропровода и электрооборудование должны быть надежно ограждены, а корпуса электрооборудования заземлены.

## 230. В зоне электропрогрева бетона необходимо установить сигнальные лампы, загорающиеся при подаче напряжения на прогрев, и вывесить предупреждающие знаки и надписи:«Опасно», «Ток включен».

Прогреваемые электротоком участки должны быть ограждены и за ними организовано круглосуточное наблюдение.

## 231. Пребывание работников и проведение работ на участках электропрогрева бетона запрещается.

Измерение температуры электропрогрева должно выполняться с применением СИЗ от поражений электрическим током.

## 232. При электропрогреве монолитных конструкций, бетонируемых по частям, незабетонированная арматура, связанная с прогреваемым участком, должна быть заземлена.

# 17. Требования охраны труда при проведении работ по изготовлению асфальтобетонных смесей

## 233. Во время работы асфальтосмесительной установки запрещается находиться под ленточным конвейером, смесителем, в бункере и под ним, под скипом, а также снимать решетки с бункеров агрегата питания.

## 234. Во время работы сушильного агрегата запрещается:

а) находиться напротив форсунки во время розжига;

б) производить розжиг при неработающем дымососе;

в) подавать топливо в форсунки, если пламя угасло;

г) повторно разжигать форсунку без предварительной вентиляции топки и сушильного барабана дымососом и дутьевым вентилятором.

## 235. Гасить горящий факел необходимо в специально предназначенном для этого металлическом ящике с водой.

## 236. Запрещается эксплуатация сушильных барабанов, если наблюдается выброс пламени горелок в атмосферу через запальные отверстия и щели лобовой части топки.

## 237. При работе с вредными веществами, используемыми для приготовления асфальтобетонных смесей (ПАВ и растворители для приготовления ПБВ и жидких битумов), необходимо исключить их попадание на открытые части тела, слизистую оболочку глаз, дыхательные пути, а также в желудочно-кишечный тракт.

## 238. Расстояние от емкостей с растворителями, раствором дивинилстирольного термоэластопласта в дизельном топливе и ПБВ до сооружений и строений должно быть не менее 50 м, а между емкостями и битумными котлами – не менее 10 м.

В местах для хранения растворителя и раствора дивинилстирольного термоэластопласта должны быть размещены предупреждающие и запрещающие знаки безопасности и надписи: «Огнеопасно», «Курить запрещается», «Сварка запрещена».

## 239. При введении растворителя или раствора дивинилстирольного термоэластопласта в нагретый битум запрещается подогрев битумного котла.

Растворитель и раствор следует вводить в битум только через шланг, опущенный в битум. Не допускается применение обводненного битума.

Приготавливать жидкие битумы и ПБВ допускается в дневное время под непосредственным руководством ответственного должностного лица.

## 240. Продолжительность работ с ПАВ и ПБВ не должна превышать одной рабочей смены в сутки.

# 18. Требования охраны труда при применении эпоксидных смол и приготовлении эпоксидных компаундов

## 241. Процессы применения эпоксидных смол и приготовления эпоксидных компаундов должны осуществляться на открытом воздухе либо в изолированных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

Операции, связанные с применением эпоксидных смол и приготовлением эпоксидных компаундов, должны выполняться механическим способом на рабочих местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

При работе на открытом воздухе работники должны располагаться с наветренной стороны.

# 19. Требования охраны труда при транспортировании (перемещении) материалов и грузов, используемых при проведении дорожных работ

## 242. При транспортировании дорожных машин на прицепах-тяжеловозах под их гусеницы или колеса необходимо подкладывать противооткатные упоры, рабочие органы должны быть опущены до упора, а машины закреплены с помощью растяжек.

## 243. Тяжелые штучные материалы, а также ящики с грузами следует перемещать с помощью специальных ломов или других приспособлений.

## 244. Погрузочно-разгрузочные работы с перекатывающимися грузами следует выполнять механизированным способом.

В исключительных случаях эти работы разрешается выполнять с помощью наклонных площадок или слег. При этом груз должен удерживаться канатами с противоположной стороны.

## 245. Наклонные площадки или слеги, по которым спускается груз, должны иметь приспособления, предохраняющие их от соскальзывания и раскатывания.

Запрещается находиться впереди скатываемого по наклонной площадке или слегам груза.

## 246. При выполнении работ с использованием автопогрузчиков и электропогрузчиков запрещается:

а) захватывать груз вилами погрузчиков с разгона путем «врезания» в груз;

б) поднимать раму погрузчика с грузом на вилах при наклоне «на себя»;

в) поднимать груз, опускать и изменять угол наклона груза во время движения погрузчика;

г) захватывать лежащий на поддонах груз при наклоне вил «на себя»;

д) пытаться поднимать примерзший груз, а также груз, масса которого неизвестна.

## 247. При появлении (нахождении) работников на пути движения погрузчика в радиусе 5 м водитель погрузчика должен подать предупредительный сигнал, а в случае если они не покидают маршрут движения, остановить погрузчик.

Возобновлять движение разрешается после устранения опасности наезда.

# 20. Требования охраны труда при размещении и хранении материалов и грузов, используемых при проведении дорожных работ

## 248. При размещении и хранении материалов и грузов, используемых при проведении дорожных работ необходимо обеспечить:

а) механизацию погрузочно-разгрузочных работ;

б) применение способов и соблюдение параметров размещения и хранения, исключающих возникновение вредных и (или) опасных производственных факторов.